Streszczenie

Wstęp

Cel i zakres pracy

- Wprowadzenie technologiczne Kamer IP i analiza Kamery TAPO C200

  - Zastosowanie Kamer IP

1.1.1 Monitoring

1.1.2 Kontrola Dostępu

1.1.3 Zarządzanie Procesami

1.1.3 “Technologie Smart”

1.1.4 Analiza Danych

1.2 Buodwa

1.2.1 Hardware - Fizyczna Budowa

  - Matryca

  - Mikrofon

  - Zasilanie

  - układ scalony

    - CPU

    - Pamięć

    - Network

1.2.2 Software - Firmware

1.3 Zasada działania

1.3.1 Zarządzanie Zasilaniem

POE

zasilanie

1.3.2 Komunikacja

Wifi

HTTP

1.3.3 Provisioning

1.3.4 Proces przetwarzania obrazu

1.3.5 Proces przetwarzania dzwieku

1.3.6 Streamowanie

1.4 Jakie funkcje zapewnia?

1.4.1 Obrót PTZ

1.4. 2 Wykrywanie obiektów i zdarzen - AI

1.4.3 Wykrywanie ruchu

1.4.4 Noktowizja i termowizja

1.4.5 Dwukierunkowe audio

1.4.6 Zapis danych

1.4.7 Integracja z Inteligentntymi Systemami

1.4.8 Powiadomienia push

1.5 Jakie ma ograniczenia?

1.5.1 Przepustowość i zużycie danych

1.5.2 Zależność od sieci

1.5.3 Bezpieczeństwo

1.5.4 Zależność od producenta / Chmura

1.6 Wnioski Analiza

- Analiza Kamery TP-Link TAPO C200

- Metodologia i implementacja rozwiązania

3.1 Metoda Badawcza

3.1.1 Double Diamond

3.1.2 Projektowanie i implementacja

3.2 Założenia

3.3 Zastosowane narzędzia i technologie

3.3.1 Język Programowania

python 3.13

3.3.2 Konteneryzacja

Docker

3.3.3 Package Manager

uv

3.3.4 Audio, Video i Streaming:

ffmpeg

OpenCV

MoviePy

3.3.5 Web Server

flask

WebSocket's

3.3.6 Kontrola Kamery

PyTapo

3.4 Architektura rozwiązania

3.5 Proces implementacji

3.5.1 Serwer http

3.5.2 Implementacja połączenia z kamerą

3.5.3 Client

3.5.4 API

3.5.5 Przechwytywanie audio

3.5.6 Przechwytywanie video

3.5.7 Sterowanie kamerą - PTZ

3.5.8 Algorytm wykrywania ruchu

3.5.9 Nagrywanie

3.5.10 Zapis

3.6 Podsumowanie

- Testowanie i Analiza wyników

4.1 Zakres Testów

4.2 Środowisko Testowe

4.3 Wyniki testów i Analiza

4.4 Podsumowanie

Wnioski Koncowe

Podsumowanie pracy

Wykorzystanie oprogramowania opensorce do współpracy z kamerami TP-Link Tapo

Spis Treści:

Wstęp

Cel i zakres pracy

1. Przegląd technologii i literatury w zakresie monitoringu wizyjnego

1.1 	Wprowadzenie

1.2 	Budowa systemu monitoringu wizyjnego

1.2.1 Kamery

1.2.2 Network Video Recorder

1.2.3 Oprogramowanie

1.3 	Technologie stosowane w monitoringu

1.3.1 	Protokoły komunikacyjne

1.3.2 	Przykładowe Metody przetwarzania i analizy obrazu

1.3.3	Sposoby przesyłania i przechowywania danych

1.4 Analiza istniejących rozwiązań opensource w monitoringu wizyjnym

1.4.1	Przegląd popularnych platform open-source

1.4.2	Analiza architektury i sposobu działania

1.4.3	Porównanie zalet i ograniczeń

1.4.4	Wnioski z analizy

1.5 Przegląd literatury związanej z monitoringiem wizyjnym

2. Analiza wymagań i projekt rozwiązania

2.1 Inżynieria odwrotna aplikacji mobilnej Tapo

2.1.1   Analiza funkcjonalności aplikacji

2.1.2  Zdefiniowanie wymagań

2.1.3 Zdefiniowanie ograniczeń

2.2 Wyzwania techniczne

2.3 Architektura rozwiązania

2.4 Wybór technologii

2.5 Model komunikacji z kamerami

3. Implementacja rozwiązania

3.1 Strumieniowanie wideo  za pomocą protokołu RTSP

3.2 Obsługa wykrywania ruchu

3.3 Sterowanie kamerą

3.4 Integracja z systemami open-source

Wnioski

Podsumowanie

Spis Rysunków

Spis Tabel

Zastosowanie monitoringu

Na podstawie raportu Hanwha Vision  z  2025 roku można wyróżnić kilka głównych obszarów zastosowań kamer IP:

| Obszar zastosowania | Przykłady wykorzystania kamer IP |
| --- | --- |
| Bezpieczeństwo publiczne | Monitorowanie ulic, placów, obiektów strategicznych; automatyczne wykrywanie zagrożeń i incydentów. |
| Transport i logistyka | Monitoring lotnisk, dworców, portów; analiza przepływu pasażerów; automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. |
| Przemysł | Kontrola procesów produkcyjnych, wykrywanie awarii maszyn, nadzór nad pracownikami i bezpieczeństwem pracy. |
| Handel detaliczny | Zapobieganie kradzieżom, analiza zachowań klientów, optymalizacja układu sklepu. |
| Edukacja | Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, kontrola dostępu do budynków szkolnych. |
| Ochrona zdrowia | Nadzór nad pacjentami i personelem, zabezpieczenie pomieszczeń szpitalnych, kontrola dostępu do stref wrażliwych. |
| Smart City | Analiza ruchu drogowego, inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną, planowanie urbanistyczne na podstawie danych z kamer. |

W kontekście dalszego rozwoju monitoringu wizyjnego, szczególne znaczenie ma sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Nowoczesne algorytmy pozwalają na automatyczną detekcję zagrożeń, filtrowanie fałszywych alarmów oraz identyfikację obiektów w czasie rzeczywistym. W połączeniu z otwartym oprogramowaniem, monitoring wizyjny może stać się jeszcze bardziej zaawansowanym narzędziem wspierającym bezpieczeństwo i analizę zdarzeń.

- Wprowadzenie technologiczne  Kamer IP

  - Kamera IP

    - Zastosowanie

    - Fizyczna Budowa kamery IP

      - Matryca CMOS

      - Zasilanie

      - CPU

      - Pamiec

      - Network

      - Firmware

    - Zasada dzialania

    - Bezpiczenstwo

    - Chmura

    - Incident and object Detection

    - Calling

    - Nocto wizja i termo wizja

    - AI

    - Do czego sie go uzwya; Dlaczego jest to  ważne?

    - PTZ

    - Connection

    - Provisioning

    - Zapisywanie danych

    - Streaming

    - NVR i VMS

    - Recording

    - Audio

    - Quality

    - Storage

    - MAC

  - Protocols and standards

    - RTSP

    - TLS

    - HTTP

    - IP

    - TCP

    - MAC

    - ONVIF

      - Standard types

    - Video streaming codecs

    - Audio streaming codecs

    - Ffmpeg

  - Charakterystyka kamer TP-Link TAPO C200

    - Matryca - 1/2.8'' Progressive Scan CMOS Not Starlight Sensor

    - Processor - Realtek RTS3903 SoC

    - Network - Realtek 8188FTV

    - Storage - XMC  XM25QH64A NOR Flash

    - Firmware

    - Provisioning

    - Handshake

  - Analiza istniejącego oprogramowania Open-Source

  - Wnioski z analizy

- B

- C

  - 1

    - 1

Wstęp

Współczesne technologie monitoringu wizyjnego odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Systemy te, oparte na kamerach IP, umożliwiają zdalny nadzór, wykrywanie zagrożeń oraz analizę obrazu w czasie rzeczywistym. W szczególności kamery Tapo firmy TP-Link cieszą się dużą popularnością ze względu na wysoką jakość nagrań oraz funkcjonalność. Niestety, ich obsługa opiera się na zamkniętym oprogramowaniu, dostępnym jedynie na platformach Android i iOS, co ogranicza możliwość ich integracji z otwartymi systemami monitoringu.

Metodyka badawcza opiera się na inżynierii odwrotnej aplikacji mobilnej Tapo oraz implementacji autorskiego rozwiązania umożliwiającego strumieniowanie wideo, sterowanie kamerą oraz zapis nagrań.

Struktura pracy obejmuje kilka kluczowych rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiona zostanie analiza technologiczna tematu oraz przegląd istniejących rozwiązań problemu. Kolejna część skupi się na projektowaniu rozwiązania oraz wyborze technologii użytych do realizacji projektu. Następnie opisany zostanie proces implementacji.

Przedstawione rozwiązanie ma na celu zwiększenie dostępności i elastyczności użytkowania kamer IP, eliminując ograniczenia wynikające z zamkniętej natury ich natywnego oprogramowania. Może ono przyczynić się do rozwoju społeczności open-source oraz stanowić bazę dla dalszych badań nad integracją systemów monitoringu z nowoczesnymi technologiami analizy obrazu opartymi o sztuczną inteligencje.

Cel i zakres Pracy

Cel

Celem niniejszej pracy jest opracowanie otwartego rozwiązania umożliwiającego pełną kontrolę kamer TP-Link Tapo w środowisku opartym na oprogramowaniu open-source. Projekt ma na celu stworzenie systemu, który pozwoli na strumieniowanie wideo, wykrywanie ruchu, sterowanie kamerą oraz zapis nagrań, eliminując konieczność korzystania z zamkniętego ekosystemu producenta. Praca koncentruje się na stworzeniu funkcjonalnego rozwiązania, które będzie mogło zostać wykorzystane przez użytkowników poszukujących alternatywnych metod zarządzania monitoringiem wizyjnym.

Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje:

- Analizę technologii stosowanych w systemach monitoringu wizyjnego, w tym protokołu RTSP, algorytmów wykrywania ruchu oraz interfejsów sterowania kamerami.

- Inżynieria odwrotna aplikacji mobilnej Tapo w celu zrozumienia sposobu komunikacji z kamerami.

- Implementację rozwiązania w oparciu o technologie open-source, takie jak Python, Flask, OpenCV i WebSockets.

Zakres pracy nie obejmuje natomiast rozwoju sprzętowego kamer ani zmian w ich wewnętrznym oprogramowaniu firmware. Ponadto, analiza nie skupia się na aspektach bezpieczeństwa transmisji danych, a jedynie na możliwości integracji kamer Tapo z systemami open-source.

- Przegląd technologii i literatury w zakresie monitoringu wizyjnego

Rozdział ten stanowi techniczne wprowadzenie do zagadnienia, jakim jest monitoring wizyjny i jego poszczególne elementy. Celem rozdziału jest przedstawienie teoretycznych podstaw monitoringu wizyjnego, przedstawienie z jakich komponentów składa się system monitoringu wizyjnego oraz analiza istniejącego oprogramowania open-source monitoringu wizyjnego.

1.1 Wprowadzenie – definicja monitoringu wizyjnego oraz zastosowanie

Monitoring Wizyjny

Monitoring wizyjny (telewizyjny system dozorowy), znany również jako CCTV (Closed-Circuit Television), to system kamer i urządzeń służących do nadzoru i monitorowania określonych obszarów. Monitoring wizyjny odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Jego podstawowym celem jest obserwacja, rejestracja oraz analiza zdarzeń w czasie rzeczywistym. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii cyfrowych, tradycyjne systemy analogowe zostały zastąpione przez kamery IP, które oferują wyższą jakość obrazu, zdalny dostęp oraz integrację z systemami analizy danych.

Kamery IP stały się nieodłącznym elementem nawet najprostszych systemów monitoringu wizyjnego. Ich popularność wynika z wysokiej jakości obrazu, skalowalności, a także możliwości integracji z innymi systemami bezpieczeństwa. Niestety, wiele nowoczesnych kamer działa w zamkniętych ekosystemach, co ogranicza ich interoperacyjność z oprogramowaniem open-source co łączy się z tematyką mojej pracy.

Zastosowanie

CCTV jest powszechnie stosowany w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, lotniska, ulice, a także w budynkach prywatnych i instytucjach, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać przestępstwom. Systemy te mogą być także wykorzystywane do monitorowania ruchu drogowego, kontrolowania dostępu do budynków, a nawet do zadań związanych z zarządzaniem produkcją w zakładach przemysłowych. Coraz popularniejsze stają się rozwiązania mierzące efektywność w różnych gałęziach przemysłu właśnie za pomocą analizy obrazu pochodzącej z kamer Monitoringu Wizyjnego.

Według raportu Hanwha Vison w 2025 roku szczególną rolę odgrywają systemy IP CCTV oparte na sztucznej inteligencji i deep learningu. Nowoczesne rozwiązania do nadzoru wizyjnego łączą wysoką jakość obrazu z inteligentnymi funkcjami analitycznymi, umożliwiając automatyczne identyfikowanie i analizowanie wzorców zachowań, wykrywanie nieprawidłowości oraz wysyłanie powiadomień o potencjalnych zagrożeniach.

Dzięki tym zaawansowanym technologiom, monitoring wizyjny staje się bardziej efektywnym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa i optymalizacji procesów w różnych branżach.

| Zastosowanie CCTV | Opis |
| --- | --- |
| Monitorowanie zagrożeń | Wykorzystanie kamer do wykrywania nietypowych zachowań, np. nieautoryzowanego dostępu do chronionych obszarów. |
| Integracja z systemami AI | Sztuczna inteligencja analizuje nagrania w czasie rzeczywistym, identyfikując zagrożenia, np. włamania lub podejrzane zachowania. |
| Kontrola dostępu | Kamery wspomagają systemy rozpoznawania twarzy i biometryczne, zwiększając bezpieczeństwo fizyczne. |
| Ochrona przed cyberatakami | CCTV jako potencjalny wektor ataku – wymagana silna ochrona systemów, np. poprzez regularne aktualizacje i kontrolę dostępu. |
| Zgodność z regulacjami (NIS2, CRA) | Nowe przepisy wymagają zabezpieczenia urządzeń IoT(Internet Rzeczy), w tym kamer CCTV, przed cyberatakami. |
| Bezpieczne przechowywanie danych | Wzrost świadomości dotyczącej ochrony nagrań wideo, w tym szyfrowania i kontroli dostępu do materiałów. |
| Wykorzystanie w analizie kryminalnej | Pomoc w śledztwach poprzez analizę nagrań, poprawa jakości rozpoznawania detali. |
| Detekcja sabotażu | Systemy wykrywające manipulację, np. zasłanianie lub niszczenie kamer. |

  - Budowa systemu monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego składa się z kilku kluczowych elementów, obejmujących zarówno komponenty fizyczne, jak i oprogramowanie.

    - Kamery

Kamery są głównym elementem monitoringu. Różnią się pod względem konstrukcji i funkcjonalności:

- Kamery stałopozycyjne – posiadają statyczny kąt widzenia.

- Kamery PTZ (Pan-Tilt-Zoom) – umożliwiają obrót i przybliżanie obrazu. oferują zdalne sterowanie kierunkiem i zoomem. Są one nieocenione w sytuacjach, gdy potrzebna jest zdolność do śledzenia ruchu lub zmiana kierunku obserwacji bez fizycznej interwencji.

- Kamery kopułkowe – stosowane w przestrzeniach publicznych.

- Kamery termowizyjne – wykorzystywane w warunkach słabej widoczności.

Kamera IP

Kamery IP rejestrują obraz i przesyłają go za pomocą sieci komputerowej. Proces działania obejmuje przechwytywanie klatek, kompresję, kodowanie oraz transmisję za pomocą protokołów sieciowych.

Budowa Kamery IP

- Obiektyw kamery

- Czujnik obrazu  (CMOS lub CCD)

- Konwerter analogowo-cyfrowy (ADC)

- Procesor obrazu

- Interfejs sieciowy

- Zasilanie

Zasada działania Kamer IP

Kamera IP zbiera obraz dzięki obiektywowi, który skupia padające światło na matrycy obrazu.  Następnie matryca obrazu (oparta zwykle na technologii CCD lub CMOS) zamienia odebrane światło na sygnał cyfrowy. Dzięki temu obraz nie jest przesyłany w postaci analogowej, jak ma to miejsce w tradycyjnych systemach CCTV, lecz w formie cyfrowej.

Wbudowany procesor analizuje i przetwarza dane cyfrowe. Oprócz podstawowej konwersji, może obsługiwać zaawansowane algorytmy, takie jak detekcja ruchu czy analiza obrazu, co zwiększa funkcjonalność systemu. Sygnał wideo jest kodowany i przesyłany przez sieć przy użyciu protokołów (np. RTPS). Dzięki temu obraz może być przekazywany przez sieci LAN, WAN, a nawet przez Internet, umożliwiając zdalny dostęp do monitoringu niezależnie od odległości.

Kamery IP mogą być zasilane przez oddzielne źródło zasilania lub za pomocą Power over Ethernet (PoE), co umożliwia kamerze odbieranie zarówno danych, jak i zasilania przez ten sam kabel Ethernet.

Połączenie sieciowe i transmisja danych

Kamera IP łączy się z routerem lub przełącznikiem sieciowym za pomocą kabla Ethernet lub bezprzewodowo przez Wi-Fi. Każda kamera jest przypisana do unikalnego adresu IP w celu ułatwienia komunikacji danych.

Strumień wideo kamery jest kodowany i kompresowany przy użyciu standardowych kodeków, takich jak H.264, H.265 lub MJPEG, aby zmniejszyć rozmiar pliku i wymagania dotyczące przepustowości.

Użytkownicy mogą zdalnie uzyskać dostęp do transmisji na żywo lub nagranych materiałów przy użyciu przeglądarki internetowej, dedykowanego oprogramowania lub aplikacji mobilnej. Strumienie wideo mogą być szyfrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności.

    - Network Video Recorder (Opcjonalne)

Network Video Recorder (NVR) to urządzenie zaprojektowane do rejestrowania, przechowywania i zarządzania wideo z kamer IP, działające w sieci. W przeciwieństwie do systemów DVR, które rejestrują sygnał analogowy, NVR pobiera dane w formie cyfrowej przesyłane przez sieć. Poniżej przedstawiono główne elementy, z których składa się NVR:

- Procesor

- Pamięć RAM

- Pamięć masowa

- Karta sieciowa

- Chłodzenie i obudowa

Zasada działania NVR

Kamery IP nagrywają obraz w formie cyfrowej, kompresując go. Sygnał ten jest przesyłany przez sieć przy użyciu protokołów, najczęściej RTSP, co umożliwia zdalny dostęp do strumienia wideo. NVR posiada wbudowany procesor, który odbiera strumienie wideo z wielu kamer jednocześnie. Procesor ten dekoduje sygnały, zarządza przepływem danych i przygotowuje nagrania do dalszego przetwarzania lub archiwizacji. Po przetworzeniu, dane wideo są zapisywane na nośnikach pamięci. Wielkość i szybkość tych nośników wpływa na możliwość przechowywania dużych ilości nagrań oraz na szybkość dostępu do zapisanych materiałów. Oprogramowanie NVR oferuje interfejs, który pozwala użytkownikowi na konfigurację systemu, podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań oraz zarządzanie ustawieniami (np. harmonogramy nagrywania, wykrywanie ruchu, powiadomienia). Interfejs ten często działa jako aplikacja webowa, umożliwiająca zdalny dostęp z dowolnego miejsca.

Nowoczesne NVR-y mogą również wspierać funkcje analizy obrazu, takie jak detekcja ruchu, rozpoznawanie twarzy czy analiza zdarzeń. Dzięki temu system może automatycznie generować alerty w przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń.

Nowoczesne systemy monitoringu nie wymagają NVR w swojej strukturze gdyż często kamery posiadają opcję pracy w trybie Stand Alone i są w stanie zarządzać transmisją danych pomiędzy urządzeniami.

    - Oprogramowanie

W monitoringu wizyjnym wykorzystywane są różne rodzaje oprogramowania, które można pogrupować w kilka głównych kategorii:

Systemy Zarządzania Wideo (VMS)

Są to kompleksowe platformy umożliwiające centralne zarządzanie kamerami, rejestrację, przechowywanie i analizę nagrań. Takie systemy oferują rozbudowane funkcje, takie jak zarządzanie wieloma strumieniami, konfiguracja alertów, integracja z systemami alarmowymi oraz raportowanie.

Firmware kamer IP

Firmware to oprogramowanie zapisane bezpośrednio w kamerze. Odpowiada za współpracę wszystkich elementów – od przetwarzania sygnału z matrycy, przez kodowanie wideo, aż po obsługę modułu sieciowego. Dzięki niemu kamera przetwarza obraz cyfrowy, realizując zadania takie jak korekcja obrazu czy detekcja ruchu.

Regularne aktualizacje firmware są kluczowe dla zabezpieczenia kamery przed atakami oraz wprowadzania nowych funkcji i poprawek. Zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie transmisji i zaawansowane metody uwierzytelniania, pomagają chronić przesyłany obraz i dane.

Oprogramowanie klienckie na urządzeniach użytkowników

- Aplikacje mobilne i desktopowe - Umożliwiają zdalny podgląd wideo, konfigurację kamer, odtwarzanie nagrań oraz zarządzanie ustawieniami systemu. Przykłady to oficjalne aplikacje producenta czy niezależne rozwiązania.

- Interfejsy Webowe - Umożliwiają dostęp przez przeglądarkę, oferując centralne zarządzanie kamerami, konfigurację alertów oraz integrację z systemami automatyki domowej.

- Edge Computing - W niektórych systemach oprogramowanie końcowe wykonuje analizę obrazu bezpośrednio na urządzeniu, co pozwala na szybsze wykrywanie zdarzeń i zmniejszenie obciążenia centralnych serwerów.

  - Technologie Stosowane w Monitoringu

Standard ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

Standard ONVIF (Open Network Video Interface Forum) został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu interoperacyjności pomiędzy urządzeniami różnych producentów. Jego głównym celem jest ujednolicenie sposobu komunikacji, konfiguracji oraz sterowania urządzeniami takimi jak kamery, rejestratory, systemy PTZ (pan-tilt-zoom) czy inne elementy systemów bezpieczeństwa.

ONVIF wykorzystuje protokół SOAP (Simple Object Access Protocol) do przesyłania wiadomości między klientem (np. oprogramowaniem do zarządzania monitoringiem) a urządzeniem (np. kamerą). Wiadomości te są formatowane w XML, co umożliwia standaryzowaną wymianę danych zgodnie z opisem w plikach WSDL (Web Services Description Language).

Profile ONVIF

Aby zapewnić kompatybilność między urządzeniami, standard ONVIF wprowadza profile. Każdy profil definiuje zestaw obowiązkowych i opcjonalnych funkcji, które urządzenie musi wspierać. Dzięki temu, jeśli zarówno urządzenie, jak i klient obsługują ten sam profil, gwarantowana jest interoperacyjność.

Profil S

Najbardziej rozpowszechniony profil dla transmisji wideo w systemach IP. Umożliwia przesyłanie strumieni wideo (i audio) za pomocą protokołu RTSP, konfigurację profili medialnych oraz podstawową kontrolę, np. sterowanie PTZ, jeśli funkcja ta jest dostępna.

(Dzięki Profilowi S integratorzy mogą łatwo uzyskać adres URL do strumieniowania wideo bez konieczności stosowania rozwiązań dedykowanych danemu producentowi.)

Profil T

Rozszerza funkcjonalność Profilu S o zaawansowane możliwości – obsługę nowoczesnych kodeków (H.264 oraz H.265), zaawansowane ustawienia obrazu (imaging), dwukierunkowy przesył audio, a także funkcje związane z detekcją ruchu oraz alarmowymi zdarzeniami (np. wykrywanie ingerencji czy tamperingu).

Profil G

Skierowany do systemów, w których kluczową rolę odgrywa rejestracja i przechowywanie wideo. Urządzenia zgodne z Profil G umożliwiają rejestrowanie wideo na urządzeniu (np. wbudowany zapis) lub przesyłanie nagrań do centralnego systemu NVR. Dodatkowo, profil ten przewiduje możliwość przesyłania strumieni audio oraz metadanych, co pozwala na kompleksowe zarządzanie nagraniami.

Profil M

Najnowszy profil dedykowany głównie dla zastosowań związanych z analizą i przetwarzaniem metadanych. Umożliwia konfigurację, filtrowanie i strumieniowanie metadanych (np. dotyczących klasyfikacji obiektów, geolokalizacji, rozpoznawania twarzy, liczenia osób czy rejestracji pojazdów).

Profil Q

Początkowo opracowany jako profil zapewniający szybkie wykrywanie i podstawową konfigurację urządzeń „od ręki”, Profil Q został zdeprecjonowany (oficjalnie od 1 kwietnia 2022 roku) ze względu na niespełnianie najnowszych wymagań bezpieczeństwa. Obecnie producenci, którzy nadal implementują ten profil, robią to według własnego uznania – jednak nie jest on już promowany przez ONVIF.

Dzięki zastosowaniu ONVIF, systemy monitoringu IP mogą być zbudowane z urządzeń różnych producentów, przy czym wszystkie korzystają ze wspólnego, ustandaryzowanego interfejsu komunikacyjnego. Proces ten obejmuje:

•	Konfiguracja IP

•	Wykrywanie urządzeń

•	Zarządzanie urządzeniami

•	Konfiguracja multimediów

•	Podgląd w czasie rzeczywistym

•	Obsługa zdarzeń

•	Sterowanie kamerami PTZ

•	Analiza wideo

•	Bezpieczeństwo

    - Protokoły komunikacyjne

RTSP (Real Time Streaming Protocol)

RTSP służy do sterowania strumieniowaniem wideo w czasie rzeczywistym. Umożliwia wysyłanie poleceń (np. PLAY, PAUSE, TEARDOWN) do serwera, który zarządza transmisją multimedialną, dzięki czemu klient może rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować odtwarzanie wideo.

Protokół RTSP działa w modelu klient-serwer. Klient wysyła żądania do serwera, który zarządza sesją transmisji. Protokół jest stanowy – utrzymuje informacje o bieżącej sesji, m.in. przy użyciu unikalnych identyfikatorów (Session ID) oraz numeracji sekwencyjnej (CSeq), co pozwala na poprawne śledzenie kolejnych poleceń i odpowiedzi.

Zestaw poleceń, które umożliwiają pełną kontrolę nad transmisją:

OPTIONS – zapytanie o możliwości serwera (jakie metody obsługuje).

DESCRIBE – żądanie opisu sesji, zazwyczaj zwracanego w formacie SDP, zawierającego informacje o strumieniach (np. kodeki, adresy).

SETUP – ustalenie parametrów transmisji (np. wybór portów, trybu unicast/multicast).

PLAY – rozpoczęcie odtwarzania transmisji.

PAUSE – czasowe wstrzymanie odtwarzania bez zerwania sesji.

TEARDOWN – zakończenie sesji i zwolnienie zasobów.

RECORD – (rzadziej używane) inicjuje rejestrowanie strumienia.

Każde polecenie przesyłane jest jako tekstowa wiadomość, podobnie jak w HTTP, ale RTSP utrzymuje stan sesji, co umożliwia ścisłe zarządzanie procesem transmisji.

Typowy cykl sesji RTSP wygląda następująco:

- Inicjalizacja: Klient wysyła żądanie DESCRIBE, aby uzyskać opis prezentacji multimedialnej.

- Konfiguracja: Po otrzymaniu opisu, klient wysyła SETUP, aby ustalić sposób transportu danych – tutaj określa się m.in. porty, przez które będą przesyłane dane.

- Odtwarzanie: Klient wysyła PLAY, co powoduje, że serwer zaczyna przesyłać dane.

- Sterowanie: W trakcie transmisji klient może wysyłać PAUSE lub kolejne PLAY, aby zmieniać stan odtwarzania.

- Zakończenie: Po zakończeniu odtwarzania klient wysyła TEARDOWN, zamykając sesję i zwalniając zasoby na serwerze.

RTSP sam nie przesyła strumienia multimedialnego – pełni jedynie funkcję kontroli. Do właściwego transportu danych wykorzystywany jest najczęściej RTP (Real-time Transport Protocol), który odpowiada za pakietowanie, synchronizację i przesyłanie strumieni audio/wideo, a RTCP (Real-time Control Protocol) monitoruje jakość transmisji i zapewnia informacje zwrotne.

RTP (Real-time Transport Protocol)

Protokół ten jest używany do przesyłania danych multimedialnych (audio, wideo) w czasie rzeczywistym przez sieć IP. RTP zapewnia takie funkcje, jak numeracja sekwencyjna, sygnalizacja czasu (timestamp) oraz identyfikacja typu danych, co pozwala na prawidłowe odtwarzanie strumienia wideo.

RTCP(Real-time Control Protocol)

RTCP  jest protokołem sterującym wspierającym protokół RTP (ang. Real-time Transport Protocol) w transporcie danych czasu rzeczywistego takich jak np. audio czy wideo. Pozwala monitorować dostarczanie danych oraz zapewnia w ograniczonym zakresie funkcje sterujące i identyfikacyjne. Opiera się na okresowej transmisji pakietów kontrolnych do wszystkich uczestników sesji.

HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol / Secure)

Choć głównie wykorzystywany do przesyłania stron internetowych, HTTP/HTTPS jest często stosowany do zdalnej konfiguracji kamer, aktualizacji firmware’u, a także do zarządzania kamerami poprzez interfejsy webowe. HTTPS zapewnia dodatkowe zabezpieczenia dzięki szyfrowaniu transmisji.

    - Przykładowe Metody przetwarzania i analizy obrazu

Tryb Nocny

Tryb nocny umożliwia rejestrację obrazu w warunkach słabego oświetlenia poprzez przełączanie kamery na tryb monochromatyczny oraz aktywację diod podczerwieni, które oświetlają obszar nagrywania. Automatyczne algorytmy dostosowują ustawienia ekspozycji i kontrastu, co pozwala na wyłapanie większej liczby szczegółów w ciemnych scenach. Dzięki temu obraz pozostaje czytelny nawet w całkowitej ciemności, co jest kluczowe dla monitoringu nocnego.

HDR

HDR polega na rejestrowaniu sceny przy różnych u	stawieniach ekspozycji, a następnie łączeniu tych obrazów w jeden, bogaty w szczegóły obraz o szerokim zakresie tonalnym. Proces tone mappingu, stosowany zarówno globalnie, jak i lokalnie, przetwarza zbiór danych, aby zachować detale zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach obrazu. Technika ta umożliwia uzyskanie obrazu o lepszym kontraście i wyższym poziomie detali, co jest szczególnie przydatne przy dużym kontraście oświetlenia.

Redukcja Szumów

Redukcja szumów polega na usuwaniu przypadkowych zakłóceń z obrazu, co poprawia jego jakość, zwłaszcza przy niskim oświetleniu. Algorytmy takie jak filtr Gaussa, medianowy czy bilateral filtering analizują sąsiedztwo pikseli, aby wygładzić obraz bez utraty istotnych szczegółów. Zaawansowane metody, np. BM3D, pozwalają na skuteczną redukcję szumów, co znacznie ułatwia dalszą analizę obrazu.

Wykrywanie Ruchu

Metoda wykrywania ruchu opiera się na porównywaniu kolejnych klatek wideo, dzięki czemu można identyfikować zmiany wskazujące na pojawienie się nowych obiektów w scenie. Algorytmy takie jak odejmowanie klatek oraz techniki modelowania tła (np. Gaussian Mixture Models) umożliwiają dynamiczne wykrywanie ruchu. Dzięki temu system może automatycznie generować alerty w przypadku wykrycia niepożądanego zdarzenia.

Wykrywanie Obiektów

W tej metodzie stosuje się głębokie sieci neuronowe, takie jak YOLO, które dzielą obraz na siatkę i dla każdego regionu przewidują granice wykrycia (bounding boxes) oraz prawdopodobieństwo przynależności do określonej klasy. Algorytm ten umożliwia jednoczesną detekcję wielu obiektów, takich jak twarze, tablice rejestracyjne czy inne istotne elementy, co jest kluczowe w systemach monitoringu w czasie rzeczywistym. Sieci neuronowe pozwalają na wysoką precyzję oraz szybkie przetwarzanie obrazu, co umożliwia automatyczną identyfikację osób i pojazdów.

Analiza Ruchu Drogowego

Analiza ruchu drogowego opiera się na zastosowaniu algorytmów głębokiego uczenia, które pozwalają na wykrywanie i śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym. Modele takie jak YOLO są trenowane do rozpoznawania różnych typów pojazdów oraz ich ruchu, co umożliwia monitorowanie prędkości, trajektorii oraz gęstości ruchu. Dzięki integracji z systemami monitoringu, sieci neuronowe pomagają w optymalizacji zarządzania ruchem oraz w szybkiej identyfikacji potencjalnych zagrożeń na drodze.

    - Sposoby przesyłania i przechowywania danych

Kodowanie/Kompresja:

Kodowanie polega na przekształcaniu surowych danych w określony format, który umożliwia ich efektywną transmisję i przechowywanie. W systemach monitoringu wizyjnego wykorzystuje się kodeki, takie jak H.264 czy H.265, które kompresują strumienie wideo, zachowując jednocześnie kluczowe informacje wizualne. Proces ten umożliwia redukcję rozmiaru plików, co jest szczególnie ważne przy przesyłaniu danych przez sieć lub przechowywaniu dużej ilości nagrań. Dzięki kodowaniu, dane mogą być również zabezpieczone poprzez określone standardy, które ułatwiają ich późniejszą dekompresję i analizę.

Przechowywanie danych:

Pamięć masowa urządzenia

Zapis w pamięci masowej urządzenia odbywa się bezpośrednio na nośnikach zainstalowanych w urządzeniu, takich jak dyski twarde, SSD lub karty SD. Taka metoda umożliwia natychmiastowy dostęp do danych i szybkie odczytywanie nagrań, co jest ważne przy lokalnym monitoringu. Jednakże, pojemność tych nośników jest ograniczona, co może wymagać regularnej konserwacji lub rozszerzenia pamięci. Lokalny zapis jest często wykorzystywany w systemach NVR, gdzie dane są przechowywane w bliskiej odległości od źródła nagrania.

Baza danych na serwerze

Zapis w bazie danych na serwerze polega na przechowywaniu danych w uporządkowanym formacie, co umożliwia ich łatwe wyszukiwanie i analizę. W systemach monitoringu wizyjnego, metadane związane z nagraniami, takie jak czas, lokalizacja czy zdarzenia wykryte przez system, są przechowywane w bazach danych, co pozwala na szybkie odtworzenie interesujących fragmentów. Centralizacja danych na serwerze ułatwia zarządzanie nagraniami oraz integrację z innymi systemami analitycznymi i raportującymi. Taki sposób przechowywania jest kluczowy w rozbudowanych systemach, gdzie wymagana jest wysoka dostępność i skalowalność danych.

Zapis w chmurze

Zapis w chmurze umożliwia przechowywanie danych na zdalnych serwerach udostępnianych przez dostawców usług chmurowych. Zapewnia to niemal nieograniczoną przestrzeń, wysoką skalowalność oraz łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie, co jest szczególnie przydatne w systemach monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, chmurowe rozwiązania często oferują zaawansowane mechanizmy backupu, szyfrowania i odzyskiwania danych, co podnosi poziom bezpieczeństwa. Zapis w chmurze jest idealnym rozwiązaniem dla dużych systemów monitoringu, gdzie gromadzone są ogromne ilości danych i konieczna jest ich centralna analiza.

  - Analiza istniejących rozwiązań open-source w monitoringu wizyjnym

W niniejszym podrozdziale dokonano przeglądu popularnych platform open-source stosowanych w monitoringu wizyjnym. Przedstawiono analizę ich architektury i sposobu działania, a także porównano zalety i ograniczenia w kontekście integracji z urządzeniami działającymi w zamkniętych ekosystemach (np. kamery TP-Link Tapo). Omówiono również przykłady wdrożeń oraz zidentyfikowano luki, które motywują opracowanie autorskiego rozwiązania.

    - Przegląd popularnych platform open-source

ZoneMinder

ZoneMinder to jeden z najstarszych i najbardziej rozbudowanych systemów monitoringu wizyjnego działających w środowisku Linux. Aplikacja, rozwijana od 2002 roku, oferuje takie funkcje jak: obsługa wielu kamer, wykrywanie ruchu, nagrywanie oraz możliwość definiowania stref (ang. „zones”) w celu precyzyjnego ustawienia czułości detekcji. Mimo bogatego zestawu funkcjonalności, ZoneMinder cechuje się dość stromą krzywą uczenia się, a jego konfiguracja – szczególnie przy wdrażaniu w środowiskach Docker – bywa wyzwaniem.

Shinobi

Shinobi to nowoczesny system napisany w Node.js, zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i prostocie obsługi. Platforma korzysta przede wszystkim z biblioteki FFmpeg do przetwarzania strumieni wideo i charakteryzuje się przyjaznym, responsywnym interfejsem użytkownika. Shinobi jest łatwy w konfiguracji oraz zapewnia niskie obciążenie systemu.

Kerberos.io

Kerberos.io to stosunkowo nowa propozycja w przestrzeni open-source, której główną zaletą jest modularność i łatwość skalowania. System został zoptymalizowany do pracy w środowiskach kontenerowych (Docker, Kubernetes) oraz na platformach takich jak Raspberry Pi. Kerberos.io integruje możliwość analizy wideo z zastosowaniem algorytmów uczenia maszynowego, umożliwiając wstępną analizę obrazu oraz efektywne zarządzanie zapisem nagrań.

Integracja z Home Assistant

Wiele rozwiązań open-source (m.in. ZoneMinder z wykorzystaniem dodatku ZMNinja) umożliwia integrację z systemem Home Assistant. Dzięki temu możliwe jest nie tylko monitorowanie strumieni wideo, ale również reagowanie na zdarzenia (np. wykrycie ruchu) w ramach automatyzacji domowych. Integracja ta pozwala na centralne zarządzanie systemem monitoringu w połączeniu z innymi komponentami inteligentnego domu.

    - Analiza architektury i sposobu działania

- Obsługa strumieni wideo: Wszystkie platformy wspierają odbiór strumieni wideo z kamer poprzez protokoły takie jak RTSP. W zależności od implementacji, strumienie te mogą być przetwarzane przez bibliotekę FFmpeg lub inne narzędzia multimedialne.

- Detekcja urządzeń w sieci: Dla wszystkich systemów podejście do wykrywania urządzeń w sieci opiera się przede wszystkim na obsłudze standardu ONVIF. ZoneMinder i Kerberos.io umożliwia integrację z kamerami wspierającymi ONVIF, co pozwala na pobranie niektórych parametrów (adresów strumieni, możliwości sterowania PTZ itp.). Jednakże, natywne wykrywanie urządzeń nie jest w pełni zautomatyzowane – użytkownik zazwyczaj musi ręcznie skonfigurować adres URL kamery. Shinobi może pobrać jej konfigurację i dostępne strumienie za pomocą WS-Discovery, co znacznie upraszcza proces dodawania urządzeń.

- Wykrywanie ruchu i analiza obrazu: Systemy takie jak ZoneMinder czy Shinobi wykorzystują algorytmy analizujące różnice między kolejnymi klatkami w celu wykrywania ruchu. Niektóre platformy (np. Kerberos.io) rozszerzają tę funkcjonalność o możliwość integracji z zewnętrznymi modułami uczenia maszynowego, co umożliwia bardziej zaawansowaną analizę obrazu (np. wykrywanie obiektów).

- Kodowanie i kompresja: Strumienie wideo są zazwyczaj kompresowane przy użyciu standardowych metod (np. H.264), co pozwala na oszczędność przestrzeni dyskowej przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu.

- Zapis danych: Wszystkie te systemy – ZoneMinder, Shinobi oraz Kerberos.io – głównie zapisują dane (nagrania wideo, zdjęcia) na serwerze, na którym są zainstalowane. Kamery pełnią rolę źródła strumieni (czyli generują obraz), natomiast sama rejestracja i przechowywanie materiału odbywa się zazwyczaj na dedykowanym serwerze lub w pamięci masowej dostępnej dla tego serwera.

    - Porównanie zalet i ograniczeń

Zalety:

- Dzięki otwartemu kodowi źródłowemu, użytkownicy mogą dostosować system do swoich potrzeb oraz integrować go z innymi narzędziami.

- Duża społeczność użytkowników i deweloperów pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów oraz ciągły rozwój oprogramowania.

- Brak opłat licencyjnych umożliwia wdrażanie rozwiązań na szeroką skalę bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych.

Ograniczenia:

- Systemy takie jak ZoneMinder mogą wymagać znacznego nakładu pracy przy konfiguracji i optymalizacji, co może być utrudnieniem dla mniej zaawansowanych użytkowników.

- W kontekście kamer działających w zamkniętych ekosystemach (np. TP-Link Tapo) mogą występować trudności z pełnym wykorzystaniem funkcji takich jak wykrywanie ruchu czy analiza obrazu, gdyż producenci ci często stosują własne, zamknięte protokoły. Występuje również problem w kontekście inicjalizacji kamery. Wymagane jest zainicjowanie kamery z poziomu dedykowanej aplikacji producenta.

- Rozwiązania komercyjne oferują często bardziej stabilne, gotowe do użycia interfejsy oraz lepszą integrację z nowoczesnymi kamerami, co może być istotnym argumentem przy wdrożeniach na większą skalę.

    - Wnioski z analizy

Analiza istniejących rozwiązań wskazuje, że choć platformy open-source oferują wysoki poziom elastyczności i możliwość modyfikacji, to mają też swoje ograniczenia. Na podstawie zebranych informacji można wskazać potencjalne obszary do ulepszenia, które stanowią motywację do opracowania własnego rozwiązania. Integracja kamer TP-Link Tapo z platformami open-source wymaga opracowania dedykowanego modułu umożliwiającego pełne wykorzystanie funkcji detekcji ruchu i analizy obrazu, przy jednoczesnym uproszczeniu konfiguracji. Takie rozwiązanie mogłoby łączyć zalety otwartego oprogramowania (elastyczność, modyfikowalność, wsparcie społeczności) z prostotą i stabilnością systemów komercyjnych.

  - Przegląd literatury związanej z monitoringiem

content

2. Analiza wymagań i projekt rozwiązania

content

2.1 Inżynieria odwrotna aplikacji mobilnej Tapo

content

2.1.1   Analiza funkcjonalności aplikacji

content

2.1.2  Zdefiniowanie wymagań

content

2.1.3  Zdefiniowanie ograniczeń

content

2.2 Wyzwania techniczne

content

2.3 Architektura rozwiązania

content

2.4 Wybór technologii

content

2.5 Model komunikacji z kamerami

content

3. Implementacja rozwiązania

content

3.1 Strumieniowanie wideo  za pomocą protokołu RTSP

content

3.2 Obsługa wykrywania ruchu

content

3.3 Sterowanie kamerą

content

3.4 Integracja z systemami open-source

content

Wnioski

Podsumowanie

Spis Rysunków

Spis Tabel